PAGE  
-2-


ES Prohlášení o shodě

Podle ES směrnic Rady 89/106/EHS  

(odpovídá nařízení vlády č. 190/2002 Sb.)
Výrobce: HAAS + SOHN Rukov, spol. s r. o.

ul. SNP 474, 408 01 Rumburk

IČ:    62740989

DIČ: CZ 62740989

Identifikační údaje o výrobku

Krbová kamna ODENSE 18 s teplovodním výměníkem
	TECHNICKÁ DATA
	Dřevo
	Ekobrikety
	Uhelné brikety

	Dosažený tepelný výkon (100%) [kW]
	12,2
	12,6
	12,4

	Snížený tepelný výkon (33%) [kW]
	4
	4,2
	4,1

	Výkon předávaný pouze tělesem kamen [kW]
	5,8
	6,4
	6,8

	Použitelný výkon pro ohřev vody [kW]
	6,4
	6,2
	5,6

	Max. dávka paliva pro přiložení [kg/h]
	3,4
	3,5
	2,4

	Průměrná tep. spalin za hrdl. kouřovodu [°C]
	268
	269
	264

	Hmotnostní průtok suchých spalin [g/s]
	9
	8,7
	12,2

	Energetická účinnost [%]
	78,8
	78,6
	77,3

	Koncentrace CO při 13% O2
	0,4
	0,5
	0,17


Minimální tah komína v hrdle kouřovodu








       12 Pa

Průměr kouřovodu










   150 mm

Vyústění kouřovodu










 vertikální

Max. provozní přetlak výměníku 









   0,3 MPa

Doporučený tepelný spád (t výstupní - t vstupní) 




                                      75°C – 60 °C 

Max. teplota výstupní vody    









        80°C

Hmotnost











     132 kg

Popis a určení výrobku:

Krbová kamna k místnímu (lokálnímu) vytápění nejrůznějších obytných místností. Kamna jsou vybavena teplovodním výměníkem pro připojení teplovodních těles nebo zásobníkového ohřívače vody. Výměník lze z kamen vyjmout a nahradit záslepkou. Projekt a montáž topné soustavy je nutno svěřit odborné topenářské firmě.

Připojení krbových kamen na komínový průduch smí být provedeno pouze se souhlasem kominického podniku a v souladu s ČSN 73 4210 a ČSN 73 4201.

Jako paliva je možno použít pouze kusové dřevo, brikety z lisovaného dřeva (ekobrikety), uhelné brikety. Nesmí být použito uhlí, koks, domovní odpad apod.

Pro provozování a instalaci krbových kamen je nutno dodržovat zásady požární ochrany, obsažené v ČSN 06 1008 : 1997.

Obsluhu spotřebiče smí provádět pouze dospělé osoby. Provoz kamen vyžaduje občasnou obsluhu a dozor.

Spotřebič smí být používán v obyčejném prostředí podle ČSN 33 2000-3. Při změně prostředí, kdy by mohlo vzniknout přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (např. při lepení lina, PVC, při práci s nátěrovými hmotami), musí být spotřebič včas před vznikem nebezpečí vyřazen z provozu. Dále je možné spotřebič používat až po důkladném odvětrání prostoru, nejlépe průvanem. 

Na spotřebič nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot. Bezpečná vzdálenost kamen od hořlavých hmot je ve směru hlavního sálání (přední strana kamen) 800 mm, v ostatních směrech 200 mm. Bezpečná vzdálenost kouřovodu kamen od obložení zárubní dveří a ostatních částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot a od instalace potrubí včetně jeho případné izolace je 200 mm. Od ostatních částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot 400 mm.

Spotřebič je nutné umístit tak, aby stál pevně na nehořlavém podkladu, přesahujícím půdorys kamen vpředu nejméně o 300 mm, po stranách a vzadu o 100 mm. Po každém delším přerušení provozu kamen je nutno před opětovným zatopením zkontrolovat průchodnost a čistotu komína, kouřovodu a spalovacího prostoru kamen. Ohniště a kryt popelníku (je-li použit) musí být vždy uzavřeny, vyjma uvádění do provozu, doplňování paliva a odstraňování popela.

Po každém delším přerušení provozu kamen je nutno před opětovným zatopením zkontrolovat průchodnost a čistotu komína, kouřovodu a spalovacího prostoru kamen. Dvířka musí být vždy uzavřena, vyjma uvádění do provozu, doplňování paliva a odstraňování popela.

Krbová kamna nemají charakter stáložárného topidla. Jsou určena k periodickému – přerušovanému (dočasnému) provozu.

Podrobnější podmínky provozu krbových kamen jsou uvedeny v Návodu na obsluhu a v Technickém listu.

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Posouzení vzorku spotřebiče bylo provedeno podle směrnice Rady 89/106/EHS systém 3, druhá možnost bodu ii) oddílu 2 přílohy III (odpovídá nařízení vlády č. 190/2002 Sb. § 5.) 

Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých při posuzování shody:

ČSN EN 13240:2002/A2:2005, ČSN 06 1008:1997 

Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:

Strojírenský zkušební ústav s. p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, IČO: 00001490 – notifikovaná osoba 1015, autorizovaná  osoba 202 – který vydal závěrečný protokol o počáteční zkoušce typu č. 30 – 6064 ze dne 31. 3. 2006 a certifikát č. E – 30 –00204 – 06 ze dne 31. 3. 2006.

Potvrzení výrobce

Výrobce HAAS + SOHN Rukov s.r.o.

 potvrzuje, že vlastnosti spotřebiče splňují základní požadavky podle směrnice Rady 89/106/EHS (odpovídá nařízení vlády č. 190/2002 Sb.), příloha ZA normy EN 13240:2001/A2:2004. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu spotřebičů s typy, popsanými v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Rumburku dne 3. 4. 2006







         Petr Bár

    vedoucí vývoje

